Załącznik Nr 1b

do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Charakterystyka systemów sygnalizacji alarmu pożarowego objętych monitoringiem

i konserwacją

Izba Skarbowa w Warszawie (kod 1401)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali (typ/oznaczenie) CSP 38 Alfa 3800 produkcji POLON Bydgoszcz rok produkcji zakodowany kod EB076 (montaż 2003). Centrala CSP 38 Alfa 3800 jest wyposażona w 4 pakiety PLD 38 + drukarka. System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem: maszynownia wind, rozdzielnie elektryczne piętrowe. Instalacja składa się z elementów: - Centrala CSP 38 Alfa 3800, - Akumulatorów zasilania awaryjnego SAP (EUROPOWER EP1712, - Optyczne czujki (typ/oznaczenie) DOR 40. - Ręczny ostrzegacz pożaru ROP 38 A, - Dźwiękowy sygnalizatory sygnalizator akustyczny SA-K, - System oddymiania: - Centrala (typ/oznaczenie) MCR 9705-5A producent MERCOL rok budowy kod 03743, - Akumulatorów zasilania awaryjnego sys. Oddymiania TECHNOCEL 3,6-12, - Przyciski oddymiania 2 (VII i parter) ROP-33, - Klapy oddymiające E 756 I20, - Napęd klap siłownik wrzecionowy MCR W 81. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; POLON CSP 38 Alfa 3800; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; EUROPOWER EP 1712; szt.; 2. 3.; Czujki dymu.; DOR 40; szt.; 251. 4.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP 38A; szt.; 13. 5; Dźwiękowy sygnalizatory; SA-K; szt.; 10. 6.; Akumulator zasilania oświetlenia ewakuac.; Napięcie 3,6 V pojemość 2,5 Ah; szt.; 148. 7.; Centrala oddymiana; MCR 9705-5A; szt.; 1. 8.; Akumulator zasilania awaryjnego; TECHNOCEL TC 3,612; szt.; 2. 9.; Przyciski oddymiania ze wskaźnikiem; ROP 33; szt.; 2. 10.; Napędy klap oddymiania; Siłownik wrzecionowy MCR W 81; szt.; 1. 11.; Klapa oddymiająca z siłownikiem; E 756 I20 siłownik wrzecionowy MCR W 81; szt.; 1.

Urząd Skarbowy w Białobrzegach (kod 1402)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali CSP 10T3 produkcji TELSAP System rok produkcji 1992 (piętro) 1993 (rozbudowa – parter). Centrala CSP 10T3 jest wyposażona w zasilacz, baterie akumulatorów, pakiety zespołów liniowych 23 szt. System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem korytarzy, sanitariatów, magazynu depozytów. Instalacja SAP składa się z elementów: - Centrali CSP 10T3, - Zasilacza awaryjnego ZSI 5, - Akumulatora zasilania awaryjnego NICD 12 Ah, - Jonizacyjnych czujek dymu DIO-31A2, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych H31A - Sygnalizatorów dźwiękowych SG1, - Sygnalizatorów optycznych SLN31. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; CSP 10T3; szt.; 1. 2.; Zasilacz awaryjny; ZSI 5; szt.; 1. 3.; Akumulator zasilania awaryjnego; NICD 12 Ah; szt.; 1. 4.; Jonizacyjne czujki dymu; DIO-31A2; szt.; 23. 5; Ręczne ostrzegacze pożarowe; H31A; szt.; 2. 6.; Sygnalizatory dźwięku; SG1; szt.; 3. 7.; Sygnalizatory optyczne; SLN31; szt.; 1.

Urząd Skarbowy w Ciechanowie (kod 1403)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali: GE FP 1216EN18 produkcji: GE Interlogix Ireland Ltd. Orchard Avenue, Citywest Business Campus, Naas Road Dublin 24, rok budowy 2006. System obejmuje tylko klatki schodowe i portiernię. Instalacja SAP składa się z elementów: - Centrala FP 1216EN18, - Optycznych czujek dymu typ DP 2061, GE Interlogix Ireland Ltd. Orchard Avenue, Citywest Business Campus, Naas Road Dublin 24, - Gniazd czujek wraz z izolatorem zwarć typ DB 2016; producent: SE TEC GmbH Hauptstrasse 40 – 82229 Seefeld, RFN, - Optycznych czujek dymu typ DP 2071 z gniazdami typ DB 2002, - Ręczny ostrzegacz pożaru typ DM 2000, producent: Kac Alarm Comany Limited 15-19 Trescott Road, Smallwood Redditch B 98 7 AH Wielka Brytania. - Dźwiękowych sygnalizatorów - brak danych. - System oddymiania produkcji Geze GmbH Reinhold – Voster Str. 21-29, 71229 Leonberg, RFN (rok budowy 2006): - Centrala oddymiania GEZE E260 N8/1, - Centrala sterowania urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typ GEZE E260 N8/1, - Przyciski oddymiania typ FT4, - Napęd klap E 250-VdS. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; FP 1216EN18; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; typ żelowy 18Ah brak danych; szt.; 2. 3.; Czujki dymu optyczne; DP 2061; szt.; 14. 4.; Gniazd czujek; DB 2016; szt.; 14. 5; Czujki dymu optyczne; OSD23; szt.; 6. 6.; Gniazd czujek; GNW12; szt.; 6. 7.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; DM 2000; szt.; 3. 8.; Dźwiękowy sygnalizatory; Brak danych; szt.; 2. 9.; Centrala oddymiana; GEZE E260 N8/1; szt.; 1. 10.; Awaryjne zasilanie centrali; brak danych; szt.; 1. 11.; Akumulator zasilania awaryjnego; typ żelowy 7Ah brak danych; szt.; 2. 12.; Centrala sterowania odym i przew.; GEZE E260 N8/1; szt.; 1. 13.; Przyciski oddymiania ze wskaźnikiem; FT4; szt.; 8. 14.; Napędy klap; E 250-VdS napęd trzpieniowy; szt.; 2. 15.; Klapa oddymiająca z siłownikiem; brak danych; szt.; 2.

Urząd Skarbowy w Garwolinie (kod 1404)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali CSP-35A produkcji POLON-ALFA Bydgoszcz rok produkcji 1995. Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-35A jest wyposażona w rejestrator zdarzeń przeznaczony do odbioru z centralki sygnałów o wykryciu pożaru i uszkodzenia, pamiętania tych zdarzeń oraz drukowania informacji o nich. Centrala połączona jest z tablicą adresową TA-35A produkcji POLON-ALFA Bydgoszcz. System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem pomieszczeń ubikacji i węzła cieplnego. Instalacja składa się z elementów: - Centrala CSP-35A, - Bateria 2 akumulatorów bezobsługowych żelowych o pojemności 12 V 7 Ah, - Jonizacyjne czujki dymu DIO 31A-2, - Jonizacyjne czujki dymu DIO36, - Jonizacyjne czujki dymu DIO37, - Optyczne czujki DOR 35, - Optyczne czujki DOR 36, - Nadmiarowe czujki dymu TUP 35, - Nadmiarowe czujki dymu TUP 37, - Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-35AT produkcji POLON ALFA BYDGOSZCZ, - Dźwiękowy sygnalizatory – wewnętrzne: SA-K5, - Sygnalizatory akustyczno - optyczne Wpoll SZO - A, Ponadto przy wejściu głównym do budynku urzędu znajduje się sygnalizacja optyczna alarmu pożarowego wykonana przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ABS AUTO-PERFEKT” z siedzibą w Strzale ul. Siedlecka 177, 08-119 SIEDLCE w celu sprawdzenia, z której strefy jest alarm oraz informująca o uszkodzeniu centrali. Sygnalizacja nie jest urządzeniem fabrycznym. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; CSP-35A; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; 12V 7 Ah; szt.; 2. 3.; Jonizacyjne czujki dymu DIO; DIO 31A-2; szt.; 23. 4.; Jonizacyjne czujki dymu DIO; DIO 37; szt.; 2. 5; Jonizacyjne czujki dymu DIO; DIO 36; szt.; 1. 6.; Optyczne czujki DOR; DOR 35; szt.; 26. 7.; Optyczne czujki DOR; DOR 36; szt.; 1. 8.; Nadmiarowe czujki dymu TUP; TUP 35; szt.; 1. 9.; Nadmiarowe czujki dymu TUP; TUP 37; szt.; 1. 10.; Wskaźnik zadziałania czujki; WZ-31; szt.; 1. 11.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP-35 AT; szt.; 5. 12.; Dźwiękowe sygnalizatory; SA-K5; szt.; 1. 13.; Akustyczno -optyczne sygnalizatory; Wpoll SZO- A; szt.; 1. 14.; Wewnętrzny dźwiękowe sygnalizatory; brak danych; szt.; 1.

Urząd Skarbowy w Gostyninie (kod 1405)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali FC330A Synova produkcji Simens rok produkcji 2008. Centrala FC330A Synova jest wyposażona w czujki typu DM 1131, DM 1133, DM 1134, OH 320A. System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem łazienek. Instalacja składa się z elementów: - Centrali Simens Synowa FC 330A, - Zasilacza awaryjnego (część integralna z centralą), - Akumulatora zasilania awaryjnego EP 7 Ah/12V, - Optyczno-temperaturowe czujka dymu OH 320A, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych DM 1131, - Sygnalizatorów pożaru SP 124. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; System transmisji informacji pożarowej; UTAP 2011; szt.; 1. 2.; Centrala SAP; FC330A Synova; szt.; 1. 3.; Akumulator zasilania awaryjnego; EP 7 Ah/12V; szt.; 2. 4.; Optyczno-temperaturowe; OH 320A; szt.; 54. 5; Ręczne ostrzegacze pożarowe; DM 1131; szt.; 5. 6.; Sygnalizatory pożaru; SP 124; szt.; 2.

Urząd Skarbowy w Grójcu (kod 1407)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali CSP-T2104 produkcji Polon-Alfa rok produkcji 1996. Centrala centrali CSP-T2104 jest wyposażona w układ zasilania, pakiety pętlowe oraz przekaźnikowe. System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyłączeniem toalet. Instalacja składa się z elementów: - Centrali CSP-T2104, - Baterii 2 akumulatorów zasilania awaryjnego typ ZEUS Z-40 42Ah/12V, - Jonizacyjnych czujek dymu DIO-36, - Optycznych czujek DOR-36, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych SP-2, - Sygnalizatorów dźwiękowych SAK5. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; CSP-T2104; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; ZEUS Z-40 42Ah/12V; szt.; 2. 3.; Jonizacyjne czujki dymu; DIO-36; szt.; 114. 4.; Optyczne czujki dymu; DOR-36; szt.; 2. 5; Ręczne ostrzegacze pożarowe; SP-2; szt.; 14. 6.; Sygnalizatory dźwięku; SAK5; szt.; 8.

Urząd Skarbowy w Kozienicach (kod 1408)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparta na centrali IGNIS1080 produkcji Polon-ALFA rok produkcji 2010. Centrala IGNIS1080 jest wyposażona w 8 linii dozorowych, linię zewnętrzną sygnalizacji akustycznej. System obejmuje wszystkie pomieszczenia piwnicy, dwa pomieszczenia serwerowni na drugim piętrze z wyjątkiem ręcznych ostrzegaczy pożarowych które są rozmieszczone na korytarzach na każdej kondygnacji. Instalacja składa się z elementów: - Centrala IGNIS1080, - Optyczne czujki dymu DOR-30 (oprawa G-31), - Ręczny ostrzegacz pożaru Polon-Alfa 30, - Dźwiękowy sygnalizator akustyczny modulowany, - Optyczno-akustyczny sygnalizator zewnętrzny. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; System transmisji informacji pożarowej; Centrala CSP-35; szt.; 1. 2.; Centrala SAP; CSP-35A; szt.; 1. 3.; Akumulator zasilania awaryjnego; brak danych 7 Ah/ 12V; szt.; 2. 4.; Jonizacyjne czujki dymu; DIO-36; szt.; 40. 5; Sygnalizatory dźwięku; III ELEKTAL; szt.; 3.

Urząd Skarbowy w Legionowie (kod 1409)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparta na centrali IGNIS1080 produkcji Polon-ALFA rok produkcji 2010. Centrala IGNIS1080 jest wyposażona w 8 linii dozorowych, linię zewnętrzną sygnalizacji akustycznej. System obejmuje wszystkie pomieszczenia piwnicy, dwa pomieszczenia serwerowni na drugim piętrze z wyjątkiem ręcznych ostrzegaczy pożarowych które są rozmieszczone na korytarzach na każdej kondygnacji. Instalacja składa się z elementów: - Centrala IGNIS1080, - Optyczne czujki dymu DOR-30 (oprawa G-31), - Ręczny ostrzegacz pożaru Polon-Alfa 30, - Dźwiękowy sygnalizator akustyczny modulowany, - Optyczno-akustyczny sygnalizator zewnętrzny. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; IGNIS1080; szt.; 1. 2.; Awaryjne zasilanie centrali; 12V/7Ah brak danych; szt.; 2. 3.; Optyczne czujki DOR-30; DOR-30 (oprawa G-31); szt.; 15. 4.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; Polon-Alfa 30 (Telfa ); szt.; 5. 5; Dźwiękowe sygnalizatory; brak danych; szt.; 1. 6.; Sygnalizator optyczno-akustyczny; zewnętrzny brak danych; szt.; 1.

Urząd Skarbowy w Łosicach (kod 1410)

Brak SAP. Czujki podłączone do monitoringu ochrony mienia. - W pomieszczeniu serwerowni znajduje się czujnik dymu (typ/oznaczenie – brak danych) oraz sygnalizator SSWN. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; czujki dymu przy sygnalizacji SSWN*; brak danych; szt.; 1. 2.; sygnalizacja SSWN; brak danych; szt.; 1.

Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim (kod 1411)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) w systemie TELSAT jest oparty na centrali typ POLON 4200 rok produkcji 2006. System obejmuje wszystkie pomieszczenia. Instalacja składa się z elementów: - Centrala POLON 4200, - Wskaźnik zadziałania WZ-31, - Uniwersalna czujka ciepła TUN – 38Ex, - Czujka optyczna dymu DIO 37Ex, - Uniwersalna czujka ciepła TUN 4043, - Czujka optyczna dymu DOR 4043, - Czujka jonizacyjna dymu DIO 4043, - Moduły wejść i wyjść EKS 4001, - Ręczne ostrzegacze pożaru ROP 4001, - Akumulator zasilania awaryjnego 12V/17Ah (typ/oznaczenie – brak danych), - Sygnalizator akustyczno-optyczny SAL 4001, - Sygnalizator akustyczny wew. SAL 4001 - Adapter linii konwencjonalnej ADC-1. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala; POLON 4200; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; 12V/17Ah brak danych; szt.; 2. 3.; Uniwersalna czujka ciepła; TUN-38Ex; szt.; 1. 4.; Adapter linii konwencjonalnej; ADC-1; sz.; 1. 5.; Wskaźnik zadziałania; WZ -31; szt.; 37. 6.; Sygnalizator akustyczno-optyczny; SAL 4001; szt.; 3. 7.; Sygnalizator akustyczny wew.; SAL 4001; szt.; 3. 8.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP 4001; szt.; 9. 9.; Czujka optyczna dymu; DIO 37Ex; szt.; b/d.. 10.; Uniwersalna czujka ciepła; TUN 4043; szt.; b/d.. 11.; Czujka optyczna dymu; DOR 4043; szt.; b/d.. 12.; Czujka jonizacyjna dymu; DIO 4043; szt.; b/d..

Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim (kod 1412)

- System automatycznej sygnalizacji pożaru Synova FCC 330A (zwanej SAP) producent Simens, rok produkcji 2001. - Centrala Synova FCC 330A jest wyposażona w drukarkę termiczna KAFKA R1, rok produkcji 2004 (szerokość papieru 110 mm). - System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem: - Toalety: 13d ; A21; A23; A25; A26; A27; B6; B7; B8; B9; 119; C4; C5; C6; C7; D4; D5; D6; D7, - Pomieszczenia gospodarcze: A22; B5; C8; - Pomieszczenia biurowe: 103/2; Instalacja składa się z elementów: - Centrala Simens Synova FCC 330A, - Zasilacza awaryjnego zintegrowany na płycie centrali, - Bateria dwóch akumulatorów HPG Model: SLA 120180 (12V, 18Ah, 20HR), - Drukarka termiczna Kawka R1, - Optyczne czujki dymu Simens OP 320A, - Optyczno-temperaturowe czujki dymu Simens OH 320A, - Temperaturowe czujki dymu Simens HI 320A, - Moduły wejść, moduły wyjść, - Ręczny ostrzegacz pożaru ROP typ MT 320A, - Dźwiękowy sygnalizatory Sa-K2. - System oddymiania oparty na centrali AFG Elektronika Przemysłowa typ UOCD-1: - Zasilacz rezerwowy centrali oddymiania zintegrowany w centrali bateria dwóch akumulatorów Alarmtec Typ; BP7-12 (12V; 7Ah) rok produkcji nieczytelny. - Przyciski oddymiania Unima PP-20, - Napęd klap Velux WMG 520 51 01, - Napęd klap GEZE Typ: E 250. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; Simens Synova FCC 330A; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; HPG SLA 120180; szt.; 2. 3.; Optyczne czujki dymu; Simens OP 320A; szt.; 69. 4.; Optyczno-temperaturowe czujki dymu; Simens OH 320A; szt.; 86. 5.; Temperaturowe czujki dymu; Simens HI 320A; szt.; 6. 6.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; MT 320A; szt.; 8. 7.; Dźwiękowy sygnalizatory pożaru; Sa-K2; szt.; 2. 8.; Centrala oddym. AFG Elektronika Przemysłowa; UOCD-1; szt.; 1. 9.; Akumulator zasilania awaryjnego; Alarmtec BP7-12; szt.; 2. 10.; Przyciski oddymiania ze wskaźnikiem Unima; Unima PP-20; szt.; 3. 11.; Napędy klap oddymiania; Valux WMG 5205101; szt.; 3. 12.; Klapa oddymiająca z siłownikiem; VELUX GGL M04; szt.; 3. 13.; Napęd klapy oddymiającej; Geze E 250; szt.; 4. 14.; Klapa oddymiająca z siłownikiem; Okno alum. 86x86 cm; szt.; 4.

Urząd Skarbowy w Mławie (kod 1413)

Brak SAP. Czujki podłączone do monitoringu ochrony mienia. - Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego jest oparta na centrali Satel CA 10 plus (wersja 4.0) produkcji SATEL. System sygnalizacji przeciwpożarowej jest elementem wykonawczym generującym komunikaty na podstawie impulsów przychodzących z czujników dymu rozlokowanych w pomieszczeniach. Czujniki dymu łączone są w grupy, z których sygnał przesyłany jest jedną linią do centrali alarmowej. Czujniki dymu obejmują następujące pomieszczenia: - piwnica –archiwum, pomieszczenia nr: 02, 017, 018; - parter – sala obsługi; 5 pomieszczeń biurowych; korytarz, - I piętro – pom. nr 109 - serwerownia; pomieszczenia biurowe nr 110 i 111; - II piętro pomieszczenia archiwum pom. nr 203, 204 i 205; - poddasze pomieszczenia nr 303, 304 i 305. Instalacja składa się z elementów: - Centrala alarmowa Satel CA 10 plus, - Akumulator zasilania awaryjnego centrali Satel CA 10 plus, - Jonizacyjne czujki dymu – (typ/oznaczenie - brak danych), - Dźwiękowe sygnalizatory - (typ/oznaczenie - brak danych), - Wewnętrzny sygnalizator akustyczno - (typ/oznaczenie - brak danych), - Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny - (typ/oznaczenie - brak danych). Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala; Satel CA 10plus; szt.; 1. 2.; Awaryjne zasilanie centrali; brak danych; szt.; 1. 3.; Akumulator zasilania awaryjnego; brak danych; szt.; 1. 4.; Jonizacyjne czujki dymu; brak danych; szt.; 27. 5.; Sygnalizatory dźwiękowy; brak danych; szt.; 5.

Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim (kod 1414)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP). Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-38, produkcji POLON-Alfa rok produkcji – brak danych. Centrala CSP-38 - Alfa 3800 (nr 332/2000) jest wyposażona w – w drukarkę i sygnał dźwiękowo – świetlny. System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem – łazienek. Instalacja składa się z elementów: - Centrala Alfa 3800, - Zasilacza awaryjnego (typ/oznaczenie – brak danych), - Baterii dwóch akumulatorów 12V (typ/pojemność/oznaczenie – brak danych), - Jonizacyjne czujki dymu DIO 37, - Czujki ogniowe PPO 35, - Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-38, - Dźwiękowo-akustyczny sygnalizator (sygnalizator w centralce – jest – brak szczegółowych danych). - System detekcji gazu: - Urządzenie do pomiaru stężenia gazu – DEX/C 2135/2000 producent GAZEX Warszawa, - Automatyczny zawór odcinający dopływ gazu (typ/oznaczenie – brak danych). - System oddymiania: - Centrala oddymiania – ESSMANN - cały system - (typ kompaktowa RZN-4416-M), - Zasilacz rezerwowy centrali oddymiania – w komplecie, - Bateria dwóch akumulatorów zasilania awaryjnego 12V/7,2Ah (typ/oznaczenie – brak danych), - Przyciski oddymiania: - ręczny przycisk oddymiania typ RT-45, - ręczny przycisk oddymiania z przyciskiem do wentylacji typ RT-45LT, - Klapy dymowe – Essmann: - klapa oddymiająca z owiewkami i kierownicą o wym. 1,25x1,25m + siłownik SL550 – typ: Prolight C 125, - klapa oddymiająca z owiewkami i funkcją wyłazu o wym. 1,35x1,35 m + siłownik SL550, typ Prolight C135, - Napęd klap – elektryczny SL550. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; ALFA 3800 CSP 38; szt.; 1. 2.; Awaryjne zasilanie centrali; brak danych; szt.; 1. 3.; Akumulator zasilania awaryjnego; brak danych; szt.; 2. 4.; Jonizacyjne czujki dymu; DIO-37; szt.; 130. 5.; Czujki ogniowe; PPO-35; szt.; 5. 6.; Urządzenie do pomiaru stężenia gazu; DEX/C 2135/2000; szt.; 1. 7.; Autom. zawór odcinający dopływ gazu; GAZEX; szt.; 1. 8.; Centrala oddymiana; RZN-4416-M; szt.; 1. 9.; Awaryjne zasilanie centrali; „w komplecie”; szt.; 1. 10.; Akumulator zasilania awaryjnego; 12V 7,2Ah - b. d.; szt.; 2. 11.; Przyciski oddymiania; RT-45; szt.; 3. 12.; Przyciski przewietrzania; RT-45LT; szt.; 1. 13.; Napędy klap oddymiania; elektryczny SL550; szt.; 2. 14.; Klapa oddymiająca; Prolight C 125; szt.; 1. 15.; Klapa oddymiająca; Prolight C135; szt.; 1. 16.; Napęd klapy oddymiającej Essman; SL550; szt.; 2.

Urząd Skarbowy w Ostrołęce (kod 1415)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali Polon 4200 produkcji Polon – Alfa rok produkcji 2012. Centrala POLON 4200 jest wyposażona w obudowę kompletną, pakiet sterownika centralnego PSC-43, moduł liniowy MSL-1M-42 – 1, pakiet programowanych wyjść PPW-42 – 1, płytka sygnalizatorów PS-49 – 1. System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych. Instalacja składa się z elementów: - Centrala POLON 4200, - Moduł zasilania MZ-4212 – 1, - Baterię dwóch akumulatorów zasilania awaryjnego (Z-40, /ZEUS/40 Ah/ 12V), - Drukarkę DR-48 – 1, - Jonizacyjne czujki dymu DIO 31 A2, - Jonizacyjne czujki dymu DIO 4043, - Optyczne czujki dymu DOR 4043, - Optyczne czujki dymu DOR 30, - Nadmiarowe czujki dymu TUN 4043, rok. 2012, - Adapter linii bocznych ADC 4001, rok - 2012 - Element kontrolno sterujący EKS 4001, rok – 2012, - Ręczny ostrzegacz pożaru ROP 4001, producent Polon-Alfa, rok prod. 1995, - Ręczny ostrzegacz pożaru ROP 30 –producent Polon-Alfa, rok prod. 2012, - Optyczno-dźwiękowy sygnalizator SAL-4001, rok prod. 1995, - Optyczno-dźwiękowy sygnalizator WSAP1, rok prod. 2012, - Dźwiękowy sygnalizator zewnętrzny SZOA -rok prod. 1995, - Sygnalizatory optyczne – WZ31 rok. produkcji 1995/2012. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; POLON 4200; szt.; 1. 2.; Moduł zasilania; MZ-4212 – 1; szt.; 1. 3.; Akumulator zasilania awaryjnego; Z-40 40 Ah, 12V; szt.; 2. 4.; Jonizacyjne czujki dymu; DIO 31 A2,; szt.; 67. 5.; Jonizacyjne czujki dymu; DIO 4043; szt.; 42. 6.; Optyczne czujki dymu; DOR 4043; szt.; 16. 7.; Optyczne czujki dymu; DOR 30; szt.; 24. 8.; Czujki dymu nadmiarowo-różniczkowa; TUN 4043; szt.; 1. 9.; Adapter linii bocznych; ADC 4001; szt.; 24. 10.; Element kontrolno sterujący; EKS 4001; szt.; 2. 11.; Wskaźnik zadziałania czujki; WZ 31; szt.; 78. 12.; Optyczno-akustyczny sygnalizator; SAL-4001; szt.; 7. 13.; Optyczno-akustyczny sygnalizator; WSAP1; szt.; 5. 14.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP 4001M; szt.; 12. 15.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP 30; szt.; 6. 16.; Dźwiękowy sygnalizatory zewnętrzne; SZOA; szt.; 2. 17.; Drukarkę; DR-48 – 1; szt.; 1.

Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej (kod 1416)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali CSP-35 produkcji POLON-Alfa rok produkcji 1994. Centrala CSP-35 jest wyposażona w przystawkę rozszerzającą PCSP-35. System obejmuje pomieszczenie - cały budynek Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej Instalacja składa się z elementów: - Centrala CSP-35 produkcji POLON-Alfa rok produkcji 1994, - Akumulatory zasilania awaryjnego ALARMTEC BP7-12 (7 Ah 12V), - Jonizacyjne czujki dymu DIO 301, - Jonizacyjne czujki dymu DIO -31 A-2, - Jonizacyjne czujki dymu DIO-40, - Optyczne czujki dymu DOR-4, - Ręczny ostrzegacz pożaru ROP 30 TeLFA, - Dźwiękowy sygnalizatory akustyczno-optyczny wewnętrzny WSAP-1, - Dźwiękowy sygnalizatory akustyczno-optyczny zewnętrzny SAG. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; CSP-35; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; ALARMTEC BP7-12, 7 Ah 12V; szt.; 4. 3.; Optyczne czujki dymu; DOR-4; szt.; 9. 4.; Jonizacyjne czujki dymu; DIO 301; szt.; 74. 5.; Jonizacyjne czujki dymu; DIO-31A-2; szt.; 5. 6.; Jonizacyjne czujki dymu; DIO-40; szt.; 16. 7.; Wskaźnik zdziałania czujki; WZ-31; szt.; 56. 8.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP 30; szt.; 15. 9.; Dźwiękowy syg. akustyczno-optyczny wew.; WSAP-1; szt.; 7. 10.; Dźwiękowy syg. akustyczno-optyczny zew.; SAG; szt.; 2.

Urząd Skarbowy w Otwocku (kod 1417)

Budynek Matejki 4 - Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali TELSAP 3 produkcji TELKOM-TELFA Bydgoszcz (obecnie POLON-ALFA Bydgoszcz) rok produkcji 1993. Centrala TELSAP 3 jest wyposażona w wewnętrzny sygnalizator dźwiękowy, optyczny sygnalizator linii dozorowych (jedna linia dozorowa obsługuje jedno pomieszczenie), system kontroli zasilania sieciowego i awaryjnego, sygnalizacja alarmu I i II stopnia, przekaźnik alarmu II stopnia. System obejmuje wybrane pomieszczenia: - na parterze - pokoje nr 9 - 3 szt. - na II piętrze – pokoje nr: 210 - 2 szt.; 211-2 szt.; 212-2szt.; 213-2szt.; 214-2szt.; 215-2szt. Instalacja składa się z elementów: - Centrala TELSAT 3, - Bateria dwóch akumulatorów 60Ah (typ/oznaczenie – brak danych), - Jonizacyjne czujki dymu DIO 31-A2 Am 241. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; TELSAT 3; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; 60Ah brak danych; szt.; 2. 3.; Jonizacyjne czujki dymu; DIO 31-A2 Am 241; szt.; 15.

Urząd Skarbowy w Piasecznie (kod 1418)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali ESSER IQ8 M produkcji Novar GmbH rok produkcji 2013. Centrala ESSER IQ8 M jest wyposażona w moduły wyszczególnione w zestawieniu urządzeń. System obejmuje wszystkie pomieszczenia. Instalacja składa się z elementów: - Centrala ESSER IQ8 M, - Zasilacza awaryjnego Casing typ 24/TRZ80/DS producent PULSAR, rok prod. 2012. - Akumulator zasilacza awaryjnego ZEUS Z-24 (12V, 24Ah), - Optyczne czujki dymu ESSER 02T, - Optyczne czujki dymu ESSER 02T + WZ, - Moduły sterujące ESSER EBK 4G/2R, - Moduły sterujące ESSER EBK 12R, - Ręczny ostrzegacz pożaru IQ8, - Optyczno-dźwiękowy sygnalizator SA-K7 producent ESSER rok prod 2013. - System oddymiania: - Centrala oddymiania i przewietrzania: AFG Elektronika Przemysłowa Poznań typ AFG-2004 rok produkcji 2013, - Ręczny przyciski oddymiania AFG Elektronika Przemysłowa Poznań - AFG typ RPO-01, - Ręczny przyciski przewietrzania AFG Elektronika Przemysłowa Poznań - AFG typ PP-20, - Czujnik wiatrowo-deszczowe AFG Elektronika Przemysłowa Poznań ,typ CDW-03, - Klapy dymowe prod. Techplast – typ Techplast, - Klapy dymowe prod Pilkington IGP Sp. Z o. o. typ Pilkington OPTIFLOAT Arctict Blue, - Łańcuchowy napęd klap - D+H mechatronic – typ D+HE CDC200/600 rok prod. 2012, - Siłowniki klap oddymiające - G13F-435-481-10-2,5-VMA-BG19. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; ESSER IQ8 M; szt.; 1. 2.; Awaryjne zasilanie centrali; Casing typ 24/TRZ80/DS; szt.; 1. 3.; Akum. zasil. awar. centrali SAP; ZEUS Z-24 (12V, 24Ah); szt.; 2. 4.; Optyczne czujki dymu; ESSER 02T; szt.; 407. 5.; Optyczne czujki dymu; ESSER 02T + WZ; szt.; 407. 6.; Moduły sterujące; 4G/2R; szt.; 2. 7.; Moduły sterujące; 12R; szt.; 1. 8.; Optyczno-dźwiękowy syg.; SA-K7; szt.; 35. 9.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; IQ8; szt.; 19. 10.; Centrala oddymiana; AFG-2004; szt.; 1. 11.; Awaryjne zasilanie centrali; ZEUS Rechageable Lead-Acid Battery 12V, 2,3 Ah; szt.; 1. 12.; Ręczny przyciski oddymiania; AFG typ RPO-01; szt.; 8. 13.; Przyciski przewietrzania; AFG typ PP-20,; szt.; 2. 14.; Czujnik wiatrowo - deszczowy; AFG typ CDW-03; szt.; 1. 15.; Siłownik klapy oddymiającej; G13F-435-481-10-2,5-VMA-BG1; szt.; 2. 16.; Łańcuchowy napęd klap oddymia; D+HE CDC200/600; szt.; 8. 17.; Klapa oddymiająca; Techplast; szt.; 2. 18.; Klapa oddymiająca; Pilkington OPTIFLOAT Arctict Blue; szt.; 8.

Urząd Skarbowy w Płocku (kod 1419)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali Sagitta 250 produkcji polskiej, firma ARITEC rok produkcji 2002 r. Mikroprocesorowa Centrala Sagitta 250 jest wyposażona w cztery linie dozorowe (pętle) z możliwością rozbudowy do 8 linii, gniazda czujek DB860 wyposażone w moduł adresowy MA06. System obejmuje: ciągi komunikacyjne, archiwa, magazyny materiałów wartościowych, pomieszczenia informatyczne, centrale telefoniczne. Instalacja składa się z elementów: - Centrala Sagitta 250 producent ARITEC rok produkcji 2002, - Baterii 2 akumulatorów bezobsługowych (12V, 33Ah, SLA 120070 20HR, ołowiane), - Optyczne czujki DP 862, - Czujki temperaturowe DT 864, - Ręczny ostrzegacz pożaru DM 702, - Dźwiękowy sygnalizatory RO/D. - System oddymiania: - Centrala oddymiania RZN 4304-E producent D+H Polska Sp. z o. o., - Zasilacz rezerwowy centrali oddymiania - bateria dwóch akumulatorów bezobsługowych (HG 2,3 12 V, ołowiane, czas podtrzymywania 72 godziny), - Przyciski przewietrzania RT-42, - Przyciski oddymiania LT-42, - Klapy oddymiające MCR-FID/P, - Napęd klap 2 siłowniki łańcuchowe KA50/1000 z konsolą RA-KA. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; Sagitta 250; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; 12V 33Ah; szt.; 2. 3.; Czujki dymu optyczne; DP 862; szt.; 75. 4.; Czujki termiczne; DT 864; szt.; 1. 5.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; DM 702; szt.; 46. 6.; Dźwiękowy sygnalizatory; RO/D; szt.; 22. 7.; Centrala oddymiana; RZN 4304-E; szt.; 1. 8.; Akumulator zasilania awaryjnego; 72 Ah brak danych; szt.; 2. 9.; Przyciski oddymiania; RT-42; szt.; 4. 10.; Przyciski przewietrzania; LT-42; szt.; 4. 11.; Napędy klap oddymiania (siłownik); KA 21/500; szt.; 2. 12.; Klapa oddymiająca; MCR-FID/p; szt.; 2.

Urząd Skarbowy w Płońsku (kod 1420)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali Polon 4100 produkcji Polon Alfa Bydgoszcz rok produkcji 2012. Centrala POLON 4100 jest wyposażona w dwie pętle adresowalne po 64 elementy. System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem łazienek. Instalacja składa się z elementów: - Centrala Polon 4100, - Zasilanie rezerwowe - bateria 2 akumulatorów typ EP 17-12 (12V, 17AH/20HR), - Optyczne czujki dymu DOR-4043, - Uniwersalne optyczne czujki DUR-4043, - Czujki ciepła nadmiarowo-różnicowe TUN-4043, - Moduły kontrolno – sterujący EKS-4001, - Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001 M, - Dźwiękowy sygnalizatory SAL-4001, - Akustyczno-optyczne sygnalizatory zewnętrzne SGOPGz. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; POLON 4100; szt.; 1. 2.; Zasilanie rezerwowe; EP 17-12 (12V, 17AH/20HR); szt.; 2. 3.; Optyczne czujki dymu; DOR-4043; szt.; 4. 4.; Uniwersalne optyczne czujki; DUR-4043; szt.; 73. 5.; Czujki ciepła nadmiarowo-różnicowe; TUN-4043; szt.; 2. 6.; Moduły kontrolno – sterujący; EKS-4001; szt.; 1. 7.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP-4001 M; szt.; 4. 8.; Dźwiękowy sygnalizatory; SAL-4001; szt.; 7. 9.; Akustyczno-optyczny syg. zewnętrzny; SGOPGz; szt.; 1.

Urząd Skarbowy w Pruszków (kod 1421)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparta na centrali IGNIS 1000 produkcji POLON. Centrala IGNIS jest wyposażona w 8 stref. System obejmuje wszystkie pomieszczenia. Instalacja składa się z elementów: - Centrali IGNIS 1000, - Baterii 2 akumulatorów żelowych zasilania awaryjnego -7Ah 12 V (oznaczenie – brak danych), - Jonizacyjnych czujek dymu DIO 31, - Jonizacyjnych czujek dymu DIO 36,. - Optycznych czujek DOR 35, - Optycznych czujek DUR 40, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych - ROP 35 AT POLON, - Sygnalizatorów dźwiękowych – znajduje się integralnie w centrali (typ/oznaczenie – brak danych). Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; System transmisji informacji pożarowej; brak danych; szt.; 1. 2.; Centrala SAP; INGIS 1000; szt.; 1. 3.; Akumulator żelowe 7Ah 12 V; brak danych; szt.; 2. 4.; Jonizacyjne czujki dymu; DIO 36; szt.; 86. 5.; Jonizacyjne czujki dymu; DIO 31; szt.; 4. 6.; Optyczne czujki dymu; DUR 40; szt.; 31. 7.; Optyczne czujki dymu; DOR 35; szt.; 14. 8.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP 35 AT POLON; szt.; 4. 9.; Sygnalizatory dźwięku; brak danych; szt.; 1.

Urząd Skarbowy w Przasnyszu (kod 1422)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali CSP – 3800 ALFA produkcji Polon rok produkcji 2000 r. Centrala POLON Alfa jest wyposażona w drukarkę komunikatów błędu, zasilacz awaryjny. System obejmuje wszystkie pomieszczenia, bez wyjątku. Instalacja składa się z elementów: - Centrali POLON CSP – 3800 ALFA, - Zasilacza awaryjnego wbudowany w centrali, - Baterii 4 akumulatorów zasilania awaryjnego MW 7 Ah 12V, - Drukarkę komunikatów błędu drukarka dedykowana do central POLON ALFA – (typ/oznaczenie – brak danych), - Izotopowych czujek dymu DIO-36, - Optycznych czujek DOR-35, - Ręcznych ostrzegaczy pożaru ROP-38, - Sygnalizatorów dźwiękowych wewnętrzny (piezo syrena) SB IF. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; POLON Alfa typ CSP-38; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; MW7Ah 12V; szt.; 4. 3.; Drukarkę komunikatów błędu; brak danych.; szt.; 1. 4.; Izotopowe czujki dymu; DIO-36; szt.; 106. 5.; Optyczne czujki dymu; DOR-35; szt.; 2. 6.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP-38A; szt.; 6. 7.; Sygnalizatory dźwiękowe; SB IF; szt.; 3.

Urząd Skarbowy w Pułtusku (kod 1423)

Brak SAP. Czujki podłączone do monitoringu ochrony mienia. - Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego jest oparty na centrali INTEGRA 32 produkcji SATEL Sp. z o. o. rok produkcji 2010, służącej również do przesyłania sygnałów alarmu ochrony przeciwwłamaniowej monitorowanej przez wykonawcę usługi ochrony. Centrala INTEGRA 32 jest wyposażona w manipulator z klawiaturą dotykowa INT-KLCDR-GR. System przeciwpożarowy obejmuje pomieszczenia: archiwum, magazyn druków, magazyn depozytów, sala narad, garaż, sala obsługi bezpośredniej, serwerownia, pokój 101, pomieszczenie gościnne, korytarz piętro I i II budynek A, piwnica budynek B, biblioteka akt, pokój 115, korytarz piętro I, II i III. Instalacja składa się z elementów: - Centrali Integra 32, - Akumulatora zasilania awaryjnego 18Ah/12V (typ/oznaczenie - brak danych), - Czujek dymu OSD23, - Sygnalizatorów optycznych (typ/oznaczenie - brak danych), - Sygnalizatorów dźwiękowych (typ/oznaczenie - brak danych). Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala; INTEGRA 32; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego centrali; brak danych; szt.; 1. 3.; Optyczne czujki dymu; OSD23; szt.; 24. 4.; Sygnalizatory dźwięku; brak danych; szt.; 2. 5.; Sygnalizatory optyczne; brak danych; szt.; 1.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu (kod 1424)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali CSP-35 produkcji POLON-Alfa rok produkcji 2002. Centrala CSP-35 jest wyposażona w jednostkę główną, procesor, zasilacz, karty liniowe, pakiety liniowe. System obejmuje wszystkie pomieszczenia. Instalacja składa się z elementów: - Centrali CSP-35, - Optycznych czujek DOR-35, - Wskaźnika zadymienia WZ-31, - Czujki przestrzennej IR200C, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP, - Sygnalizatorów dźwiękowych SAK. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; CSP-35; szt.; 1. 2.; Optyczne czujki; DOR-35; szt.; 56. 3.; Wskaźnika zadymienia; WZ 35; szt.; 30. 4.; Czujki przestrzennej; IR200C; szt.; 1. 5.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP; szt.; 8. 6.; Sygnalizatory dźwięku; SAK; szt.; 4.

Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu (kod 1425)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) typu SSP jest oparty na centrali TELSAP 2100 produkcji POLON-Alfa Bydgoszcz, rok produkcji 1997, rozbudowany w latach 2007 - 2008. Centrala sygnalizacji pożaru TELSAP 2100 z wyposażeniem umożliwiającym obsługę 4 linii adresowalnych pętlowych i 4 linii otwartych konwencjonalnych oraz linie sygnałowe do obsługi sygnalizatorów wewnętrznych. System obejmuje niektóre pomieszczenia budynków w szczególności: - ciągi komunikacyjne, - budynek zdawczo-odbiorczy w tym: ciągi komunikacyjne, pokoje biurowe, centrum obsługi podatnika, - serwerownie, - piwnice w tym magazyny, archiwa, - zespół 5 boksów garażowych, - pomieszczenia biurowe: pok. 8-13a i 15, 106, 201, 202, 301, 301a, 302. Instalacja składa się z elementów: - Centrali TELSAP 2100, - Zasilacza awaryjnego (typ/oznaczenie – brak danych), - Akumulatora zasilania awaryjnego 12 V 44 Ah EG140320, - Izotopowe czujek dymu DIO 36, - Izotopowe czujek dymu DIO 31A-2, - Optycznych czujek dymu DOR 35, - Optycznych czujek dymu DOR 2196, - Liniowa czujka dymu DOP, - Optyczne czujki dymu DOR-40, - Izolatory zwarć ZW 1, - Wskaźniki zadziałania WZ 31, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych 3AD, - Sygnalizatorów akustyczne „SEMICO”, - Sygnalizatory akustyczne SAK-7, - Adaptery (typ/oznaczenie – brak danych), - Sygnalizatory akustyczne wewnętrzne WSAP-1. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; TELSAP 2100; szt.; 1. 2.; Zasilacz awaryjny; brak danych; szt.; 1. 3.; Akumulator zasilania awaryjnego; 12 V 44 Ah EG140320; szt.; 2. 4.; Izotopowe czujki dymu; DIO 36; szt.; 34. 5.; Izotopowe czujki dymu; DIO 31A-2; szt.; 25. 6.; Optyczne czujki dymu; DOR 35; szt.; 84. 7.; Optyczne czujki dymu; DOR 2196; szt.; 1. 8.; Wskaźnik zadziałania; WZ 31; szt.; 1. 9.; Izolator zwarć; ZW 1; szt.; 1. 10.; Sygnalizator wewnętrzny; WSAP 1; szt.; 1. 11.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; 3AD; szt.; 9. 12.; Sygnalizatory dźwięku akustyczne; SEMIKO; szt.; 2. 13.; Sygnalizatory dźwięku akustyczne; SAK-7; szt.; 3.

Urząd Skarbowy w Siedlcach (kod 1426)

Budynek Bohaterów Getta 4 - Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali IGNIS-1030 produkcji POLON-Alfa rok produkcji 2007. Centrala SAP IGNIS-1030 jest wyposażona w – brak danych System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych Instalacja składa się z elementów: - Centrali IGNIS-1030, - Akumulatora zasilania awaryjnego żelowy1 5Ah12V, - Optycznych czujek – DOR-35, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych – ROP-63, - Sygnalizatorów dźwiękowy – SAK. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; IGNIS-1030; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; Żelowy 5Ah12V brak oznaczenia; szt.; 2. 3.; Optyczne czujki dymu; DOR-35; szt.; 9. 4.; Czujka temperatury; TUP-35; szt.; 1. 5.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP-63; szt.; 1. Budynek M. E. Drobika 15 - Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali IGNIS-1030 produkcji POLON-Alfa rok produkcji 2007. Centrala SAP IGNIS-1030 jest wyposażona w brak danych System obejmuje wszystkie pomieszczenia. Instalacja składa się z elementów: - Centrali IGNIS-1030, - Akumulatora zasilania awaryjnego żelowy 5Ah12V, - Optycznych czujek DOR-40, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych – ROP-63, - Sygnalizatorów optycznych – SA-K7 Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; IGNIS-1030; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; żelowy5Ah12V brak oznaczenia; szt.; 2. 3.; Optyczne czujki dymu; DOR-40; szt.; 6. 4.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP-63; szt.; 1. 5.; Sygnalizatory optyczne/dźwięku; SA-K7; szt.; 1. Budynek Piłsudzkiego 68 - Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali CSP-35A produkcji POLON-Alfa rok produkcji brak danych. Centrala CSP-35A jest wyposażona w – brak danych. System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem toalet. Instalacja składa się z elementów: - Centrali CSP-35A, - Akumulatora zasilania awaryjnego żelowy 7Ah12V, - Optycznych czujek DOR-35, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP-35, - Sygnalizatorów dźwiękowy SAK. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; CSP-35A; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; Żelowy 7Ah12V brak oznaczenia; szt.; 2. 3.; Optyczne czujki dymu; DOR-35; szt.; 47. 4.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP-35; szt.; 5. 5.; Sygnalizatory dźwięku; SAK; szt.; 1. Budynek Piłsudzkiego 68A - Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali CSP-35A produkcji POLON-Alfa rok produkcji brak danych. Centrala SAP CSP-35A jest wyposażona – brak danych. System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych. Instalacja składa się z elementów: - Centrali CSP-35A, - Akumulatora zasilania awaryjnego żelowy 12V7Ah, - Optycznych czujek – DOR-35, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych – ROP-35. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; CSP-35A; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; żelowy12V7Ah brak danych; szt.; 2. 3.; Optyczne czujki dymu; DOR-35; szt.; 8. 4.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP-35; szt.; 2. Budynek Biskupa Świrskiego 45 - Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali CSP-35A produkcji POLON-Alfa rok produkcji brak danych. Centrala CSP-35A jest wyposażona brak danych System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych Instalacja składa się z elementów: - Centrali CSP-35A, - Akumulatora zasilania awaryjnego żelowy 7Ah12V, - Optycznych czujek DOR-35, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP-35, - Sygnalizatorów dźwiękowy SAK. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; CSP-35A; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; żelowy 7Ah12V brak oznaczenia; szt.; 2. 3.; Optyczne czujki dymu; DOR-35; szt.; 63. 4.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP-35; szt.; 3. 5.; Sygnalizatory dźwięku; SAK; szt.; 1.

Urząd Skarbowy w Sierpcu (kod 1427)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali ASP SAGITTA 100 producent: SAGITTA Sp. z o. o. ul. Piekarnicza 18, 80-126 Gdańsk. Centrala SAGITTA 100 jest wyposażona w czujki optyczne, sygnalizatory dźwiękowe, sygnalizatory optyczne, ręczny ostrzegacz pożarowy. System obejmuje następujące pomieszczenia: Centrum Obsługi, piwnica, serwerownia, archiwum NIP. Instalacja składa się z elementów: - Centrali ASP 100 SAGITTA, - Centrali Alarmowej INTEGRA, - Akumulatora zasilania awaryjnego UT 1270 12V/7Ah, - Optycznych czujek brak danych, - Ręcznych ostrzegaczy POLON-ALFA (oznaczenie – brak danych, - Sygnalizatorów dźwiękowych brak danych, - Sygnalizatorów optycznych brak danych. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; ASP SAGITTA 100; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; UT 1270 12V/7Ah; szt.; 2. 3.; Optyczne czujki dymu; brak danych; szt.; 14. 4.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; POLON-ALFA brak oznaczenie; szt.; 1. 5.; Sygnalizatory optyczne; brak danych; szt.; 3. 6.; Sygnalizator dźwiękowi; brak danych; szt.; 4.

Urząd Skarbowy w Sochaczewie (kod 1428)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparta na FCC 5000 ADEMCO produkcji włoskiej (Mediolan) rok produkcji 1992. Centrala FCC 5000 ADEMCO jest wyposażona w 8 stref dozorowych. System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem pomieszczeń biurowych o numerach: 13, 14, 16, 17, 22, łazienek: (parter, I piętro, II piętro), schowek sprzątaczek na parterze i II piętrze. Instalacja składa się z elementów: - Centrali FCC 5000 ADEMCO, - Akumulatora zasilania awaryjnego 12V 7 Ah F7 FENIKS oznaczenie – brak danych, - Jonizacyjno-izotopowych czujek dymu ADEMCO, oznaczenie - brak danych, - Optycznej czujki ADEMCO, oznaczenie - brak danych, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych ADEMCO, oznaczenie - brak danych, - Sygnalizatorów dźwiękowych ADEMCO, oznaczenie - brak danych, - Sygnalizatorów optyczno- akustycznych wewnętrznych ADEMCO, oznaczenie - brak danych, - Sygnalizator optyczno- akustyczny zewnętrzny MS1R. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; FCC 5000 ADEMCO; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; F7 FENIKS 12V 7 Ah; szt.; 2. 3.; Jonizacyjno-izotopowe czujki dymu; EC 1800 (AM-241); szt.; 20. 4.; Optyczna czujka dymu; EC 2800 ADEMCO; szt.; 1. 5.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; KRA-1/SR; szt.; 3. 6.; Sygnalizatory dźwięku; brak danych; szt.; 4. 7.; Sygnalizatory optyczno- akustyczne; brak danych; szt.; 3. 8.; Sygnalizator opt.- akustyczny (zewnętrzny); MS1R; szt.; 1.

Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim (kod 1429)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali CSP-35A produkcji POLON-Alfa rok produkcji 1997. Centrala CSP-35A jest wyposażona w pakiety PLD, PW, PWC, PZ i PLS, blok zasilania oraz rejestrator-drukarkę. System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem łazienek i WC. Instalacja składa się z elementów: - Centrali CSP-35A, - Zasilacza awaryjnego BZ-2, - Baterii dwóch akumulatorów zasilania awaryjnego typu żelowego 12 V 7Ah oznaczenie - brak danych , - Jonizacyjnych czujek dymu DIO-35, - Optycznych czujek DOR-35, - Temperaturowych czujek TUP-35, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP-35 A, - Sygnalizatorów dźwiękowych SAK. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; CSP-35A; szt.; 1. 2.; Zasilacz awaryjny; CSP BZ-2; szt.; 1. 3.; Akumulator zasilania awaryjnego; 12 V 7Ah oznaczenie brak danych; szt.; 2. 4.; Jonizacyjne czujki dymu; DIO-35; szt.; 22. 5.; Optyczne czujki dymu; DOR-35; szt.; 55. 6.; Temperaturowe czujki dymu; TUP-35; szt.; 3. 7.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP-35A; szt.; 6. 8.; Sygnalizatory dźwięku; SAK; szt.; 1.

Urząd Skarbowy w Szydłowcu (kod 1430)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali CSP-35 produkcji POLON-Alfa rok produkcji 2002. Centrala CSP-35 jest wyposażona w jednostkę główną, procesor, zasilacz, karty liniowe, pakiety liniowe. System obejmuje wszystkie pomieszczenia. Instalacja składa się z elementów: - Centrali CSP-35, - Optycznych czujek DOR-35, - Wskaźnika zadymienia WZ-31, - Czujki przestrzennej IR200C, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP, - Sygnalizatorów dźwiękowych SAK. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; CSP-35; szt.; 1. 2.; Optyczne czujki; DOR-35; szt.; 56. 3.; Wskaźnika zadymienia; WZ 35; szt.; 30. 4.; Czujki przestrzennej; IR200C; szt.; 1. 5.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP; szt.; 8. 6.; Sygnalizatory dźwięku; SAK; szt.; 4.

Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo (kod 1431)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali CSP-35 produkcji POLON-ALFA Bydgoszcz rok produkcji 1995. Centrala CSP-35 jest wyposażona w zasilacz awaryjny, akumulator zasilania awaryjnego, wejścia od czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatora akustyczno – optycznego. System obejmuje pomieszczenia archiwum nr 10 oraz salę obsługi klienta. Pozostałe pomieszczenia nie są objęte systemem SAP. Instalacja składa się z elementów: - Centrali CSP-35, - Zasilacza awaryjnego BZ-2, 24V, 500mA, - Akumulator zasilania awaryjnego: EUROPOWER EP-12 produkcji Japońskiej, pojemność – brak danych, napięcie znamionowe – 12V, - Temperaturowych czujek dymu TNP, - Optycznych czujek DOR-30T, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych TELFA, - Sygnalizator akustyczno – optyczny brak danych. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; CSP-35; szt.; 1. 2.; Zasilacz awaryjny; BZ-2; szt.; 1. 3.; Akumulator zasilania awaryjnego; EP-12, 24V, 500mA; szt.; 2. 4.; Temperaturowe czujki dymu; TNP; szt.; 12. 5.; Optycznych czujek; DOR-30T; szt.; 2. 6.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP TELFA; szt.; 9. 7.; Sygnalizatorów akustyczno-opty.; brak danych; szt.; 1.

Urząd Skarbowy Warszawa Bielany (kod 1432)

Budynek Skalbmierska 5: - Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali CSP 10.T3 produkcji Telekom Telfa rok produkcji 1992. System obejmuje pomieszczenia piwnicy archiwum nr 3, 4, 8, 9. System nie był użytkowany, przeznaczony jest do demontażu. Instalacja składa się z elementów: - Centrali CSP 10.T3, - Akumulatora zasilania awaryjnego (typ/oznaczenia/nazwa/napięcie/pojemność) -brak, - Jonizacyjnych czujek dymu (typ/oznaczenia/nazwa) - naklejka producenta - IAI Zielona Góra. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; CSP 10.T3; szt.; 1. 2.; Jonizacyjne czujki dymu; IAI Zielona Góra; szt.; 30. 3; Akumulatora zasilania awaryjnego; b/d; szt.; b/d.

Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów (kod 1433)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) POLON 4000 jest oparty na centrali POLON 4000 produkcji POLON ALFA rok produkcji 2009. Centrala POLON 4000 jest wyposażona w pakiet centralnego sterowania z wyświetlaczem LCD, pakiet programowanych wyjść PPW49, moduł linii dozorowanych MSL-1M, moduł linii dozorowanych MSL-2M. Pakiet interfejsów MIK-48 i pakiet sieciowy MSI-48, drukarkę termiczną DR 48, i płytkę sygnalizatora dźwiękowego oraz głównego wskaźnika oraz półkę na akumulatory 12V 17Ah. System obejmuje wszystkie pomieszczenia. Instalacja składa się z elementów: - Centrali POLON 4000, - Zasilacza awaryjnego – brak danych, - Akumulatora zasilania awaryjnego – Hitachi 12V 17Ah oznaczenie – brak danych, - Drukarkę termiczną DR 48, - Optycznych czujek DOR 4046, - Nadmiarowych czujek dymu typu DOR-4046, - Modułów wejść, modułów wyjść, EKS 4001, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP 4001M, - Sygnalizatorów dźwiękowych - brak danych. - System oddymiania: - Centrala oddymiania MCR 9705, centralka – RZN – 4404, - Przyciski oddymiania mercor D+H oznaczenie – brak danych, - Klapy oddymiania mercor oznaczenie – brak danych, - Okna oddymiające oznaczenie – brak danych, - Napęd klap oddymiania – siłowniki 24 V oznaczenie – brak danych. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; Polon 4000; szt.; 1. 2.; Zasilacz awaryjny; brak danych; szt.; 1. 3.; Akumulator zasilania awaryjnego; brak danych; szt.; 1. 4.; Optyczne nadmiarowe czujki dymu; DOR 4046; szt.; 359. 5.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP 4001 M; szt.; 19. 6.; Sygnalizatory dźwięku; brak danych; szt.; 8. 7.; Zasilanie awaryjnego oświetlenia ewakuac.; brak danych; szt.; 1. 8.; Akumulator awar. oświet. ewakuac.; brak danych; szt.; 152. 9.; Oprawy oświet. ewakuac.kierunkowe; TM Technologie IP-20; szt.; 48. 10.; Oprawy oświetlenie awaryjne; brak danych; szt.; 35. 11.; Oprawy oświetlenie awaryjne; brak danych; szt.; 8. 12.; Oprawy oświetlenie awaryjne; brak danych; szt.; 61. 13.; Centrala oddymiania; Mercor MCR 9705; szt.; 1. 14.; Centrala oddymiania; Mercor RZN 4404; szt.; 3. 15.; Zasilacz awaryjny; brak danych.; szt.; 1. 16.; Akumulator zasilania awaryjnego; TC 3.6-12 (12 V; 3.6 Ah); szt.; 6. 17.; Przyciski oddymiania; Mercor D=H; szt.; 12. 18.; Klapy oddymiania; mercor; szt.; 7. 19.; Okna oddymiające; Aluminiowe; szt.; 3. 20.; Napęd klap i okien oddymiających; 24 V brak danych; szt.; 10.

Urząd Skarbowy Warszawa Praga (kod 1434)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego SCHRACK SECONET (zwanej SAP) jest oparty na centrali BMZ Integral B5-SCU-CP produkcji Austria rok produkcji 2008. Centrala BMZ Integral B5-SCU-CP jest wyposażona drukarkę, zasilacz B5-PSU, akumulatory, panel wyniesiony z drukarką, karty linii pętlowych, kartę przekaźnikową itd. System obejmuje wszystkie pomieszczenia. Instalacja składa się z elementów: - Centrali BMZ Integral B5-SCU-CP, - Baterii dwóch akumulatorów zasilania awaryjnego 12V 40 Ah Leaftron LT 12-40, - Multisensorowa czujka MTD 533, - Modułów wejścia/wyjścia BA-O13, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych typu MCP 545-1. - Dźwiękowy System Ostrzegawczy APS-APROSYS PL modułowy produkcji TOMMEX Polska, rok produkcji 2008: - Centrala modułowa moduł kontrolera APS-77ev, moduł kontroli wzmacniaczy APS-79ev, moduł centralnego procesora nadzoru APS-177.2, moduł wejściowy mikrofon APS-01ev, moduł podłączania pulpitów APS 16.1, Moduł podłączenia z SAP APS – 56NL, moduł wyjść linii głośnikowych APS -74, - Głośniki pożarowe DNH SAFE 561 T, - Głośniki pożarowe DNH VES 561 T, - Mikrofon alarmowy Beyer Dynamic M 411 PTN 9C/5, - Mikrofon ewakuacyjny na pulpicie – EV-MU. - System oddymiania: - Centrale wentylacyjne nawiewne – DOSPEL HCTB, - Zasilacz awaryjny oddymiania ZSP 135 D, - Akumulator zasilania awaryjnego Alarmtec BP 18-12, - Klapy oddymiania Mcr FIDS EIS 120, - Siłownik klap oddymiania Belimo BFT 24T, - Wentylator wyciągowy oddymiający - BVRA 800 RD 90, - Wentylator napowietrzający - FKD 40. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; BMZ Integral; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; LT 12-40,; szt.; 2. 3.; Multisensorowe czujki; MTD 533; szt.; 640. 4.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; MCP 545-1; szt.; 42. 5.; Centrala modułowa DSO; moduły; szt.; 1. 6.; Głośniki pożarowe; DNH SAFE 561 T; szt.; b. d.. 7.; Głośniki pożarowe; DNH VES 561 T; szt.; b. d.. 8.; Mikrofon alarmowy; M 411 PTN 9C/5; szt.; b. d.. 9.; Mikrofon ewakuacyjny; EV-MU; szt.; b. d.. 10.; Awaryjny wyłącznik prądu.; brak danych; szt.; b. d.. 11.; Centrale wentylacyjne nawiewne; DOSPEL HCTB; szt.; 2. 12.; Zasilacz awaryjny; ZSP 135 D; szt.; 8. 13.; Akumulator zasilania awaryjnego; BP 18-12; szt.; 16. 14.; Klapy oddymiania; Mcr FIDS EIS 120; szt.; 74. 15.; Siłownik klap oddymiających; Belimo BFT 24-T; szt.; 74. 16.; Wentylator; BVRA 800 RD 90; szt.; b. d.. 17.; Wentylator; FKD 40; szt.; b. d..

Urząd Skarbowy Warszawa Targówek (kod 1437)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali Polon 4900 produkcji POLON Alfa świadectwo dopuszczenia 1659/2013. System w pełni adresowalny oparty o optyczne czujki dymu i czujki ciepła. Izolatory zwarć wbudowane w każde z urządzeń zapewniają wysoką niezawodność w przypadku uszkodzeń elementów i linii. W korytarzach zainstalowano sygnalizatory optyczno – akustyczne. System obejmuje wszystkie pomieszczenia. Instalacja składa się z elementów: - Centrali sygnalizacji pożarowej Polon – Alfa Typ – POLON 4900, - Akumulatorów zasilania awaryjnego centrali 12V, 17Ah (typ/oznaczenie) brak danych, - Zasilacz pożarowy Meravex ZSP-135-DR-5A-1, - Zasilacz pożarowy Meravex ZSP-135-DR-3A-1, - Optyczne czujki dymu Polon – Alfa DOR – 4046, - Czujka optyczno – temperaturowa Polon – Alfa DOT-4046, - Wskaźnik zadziałania czujki Polon – Alfa WZ-31, - Gniazdo czujki Polon – Alfa G-40, - Ręczny ostrzegacz pożarowy Polon – Alfa ROP 4001M, - Element kontrolno-sterujący Polon – Alfa EKS-4001, - Sygnalizator optyczno – akustyczny W2 SA-K7N. - Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne: - Oprawa świetlówkowa 600x600 z rastrem typu darklight 4xT8 18W EVG, wbudowana, z modułem awaryjnym A1Aw T8 18W/PXF TORINO LIGHTING/T8 18W/07.2014, - Oprawa świetlówkowa z rastrem parabolicznym, nastropowa 1xT5 36W D1Aw /T8 36W/ PXF TORINO LIGHTING/06.2014, - Oprawa ewakuacyjna, jednostronna, natynkowa STAR 22 /EL20 -8W/1h30 E1 /data produkcji) brak danych, - Akumulator Ni-Cd 2,4 V/1,7Ah COOPER/PART-NH-1-24-177B/luty 2014 r., - Oprawa ewakuacyjna, dwustronna, natynkowa STAR 22 /EL20 -8W/1h30 E2 /data produkcji) brak danych, - Akumulator Ni-Cd 2,4 V/1,7Ah COOPER/PART-NH-1-24-177B/luty 2014 r., - Oprawa awaryjna natynkowa LED 5W/2h E3 (producent - brak danych/data produkcji) – brak danych, - Oprawa awaryjna 3W wbudowana 2h E4 LOVATOP/MVPO/1/SE/10.2013 r., - Akumulator zasilania oświetlenia ewakuacji (NIMH 3,6V 1500mAh/tryb awaryjny 11.2013 r. - System oddymiania: - Centrala oddymiania i przewietrzania Producent - D+H typ RZN 4408-K, - Akumulator centrali producent D+H typ 3,2Ah, 12V oznaczenie brak danych, - Przycisk oddymiania producent D+H typ TR-45 - Przycisk przewietrzania w obudowie natynkowej producent D+H typ LT-43 Pl + AP-LT Pl, - Moduł przekaźnika odłączającego producent D+H typ TR-42. - Bramy i drzwi przeciwpożarowe: - Drzwi przeciwpożarowe producent ASSA ABLOY DORS POLAND Sp. z o. o. rok budowy 2014. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; POLON 4900; szt.; 1. 2.; Zasilacz awaryjny; ZSP -135-DR-5A-1; szt.; 4. 3.; Zasilacz awaryjny; ZSP -135-DR-3A-1; szt.; 1. 4.; Akumulator zasilania awaryjnego; 12V/17Ah; szt.; 12. 5.; Optyczno – temp. czujki dymu; DOT-4046; szt.; 57. 6.; Optycznych czujek dymu; DOR-4046; szt.; 196. 7.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP-4001M; szt.; 31. 8.; Sygnalizatorów akust. – opty.; W2 SA-K7N; szt.; 22. 9.; Oświetlenie ewakuacyjne; A1Aw T8 18W/PXF TORINO LIGHTING/T8 18W; szt.; 47. 10.; Oświetlenie ewakuacyjne; 1xT5 36W D1Aw /T8 36W/ PXF TORINO LIGHTING/06.2014; szt.; 10. 11.; Oświetlenie ewakuacyjne; STAR 22 /EL20 -8W/1h30 E1 , z B; szt.; 46. 12.; Aku. ośw.ewak.; akumulator Ni-Cd 2,4 V/1,7Ah COOPER/PART-NH-1-24-177; szt.; 46. 13.; Oświetlenie ewakuacyjne; STAR 22 /EL20 -8W/1h30 E2; szt.; 29. 14.; Aku. ośw.ewak.; akumulator Ni-Cd 2,4 V/1,7Ah COOPER/PART-NH-1-24-177B; szt.; 29. 15.; Oświetlenie ewakuacyjne; Oprawa awaryjna natynkowa LED 5W/2h E3; szt.; 3. 16.; Oświetlenie ewakuacyjne; Oprawa awaryjna 3W wbudowana 2h E4LOVATOP/MVPO/1/SE; szt.; 21. 17.; Aku. ośw.ewak.; NIMH 3,6V 1500mAh; szt.; 21. 18.; Centrala oddymiania; RZN 4408-K; szt.; 2. 19.; Akumulator zasilania awaryjnego; 3,2 Ah,12V; szt.; 4. 20.; Przyciski oddymiania; RT-45; szt.; 6. 21.; Klapy oddymiające; Brak danych; szt.; 2. 22.; Przycisk przewietrzania; LT-43 Pl+AP-LT PL; szt.; 2. 23.; Moduł przekaźnika odłączającego; TR-42; szt.; 2. 24.; Napęd klap; brak danych; szt.; 4.

Urząd Skarbowy Warszawa Ursynów (kod 1438)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali CSP-35 produkcji POLON Alfa rok produkcji 1993. Centrala CSP-35 jest wyposażona w karty zasilania i sygnalizatory oraz zasilanie rezerwowe (trzy akumulatory żelowe 7 Ah). Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) zlokalizowano na każdej kondygnacji za wyjątkiem piwnic. System obejmuje: na parterze, serwerowni i archiwach występują czujki dymu. Piwniczne pomieszczenia magazynowe, pokoje biurowe oraz pomieszczenia na poddaszu nie objęto działaniem systemu. Instalacja składa się z elementów: - Centrali: CSP – 35, - Baterii trzech żelowych akumulatorów zasilania awaryjnego 12V/12 Ah – VRLA Battery - typ/oznaczenie – brak danych, - Czujek dymowych DIO 31A2, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP-Telfa oznaczenie – brak danych, - Sygnalizator dźwiękowy producent DCS typ/oznaczenie – brak danych. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; CSP – 35; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; żel 12 V/12 Ah brak danych; szt.; 3. 3.; Czujki dymu; DIO 31A2; szt.; 12. 4.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP-Telfa; szt.; 6. 5.; Sygnalizator akustyczny; DCS; szt.; 12.

Urząd Skarbowy Warszawa Wawer (kod 1439)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali IGNIS 1240 produkcji POLCON - ALFA rok produkcji brak danych. Centrala IGNIS 1240 jest wyposażona w ręcznych przycisków ppoż. (ROP3) oraz czujek. System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem pomieszczeń biurowych. Instalacja składa się z elementów: - Centrali IGNIS 1240, - Akumulatora zasilania awaryjnego ALARMTEC BP 7-12 12V, 7Ah oznaczenie – brak danych, - Jonizacyjne czujek dymowych DIO 37, - Jonizacyjne czujek dymowych DOR 40, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP 3, - Sygnalizatorów akustyczno – optycznych EDWARDS AS366. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; IGNIS 1240; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; brak danych; szt.; 2. 3.; Jonizacyjne czujki dymu; DIO 37; szt.; 30. 4.; Jonizacyjne czujki dymu; DOR 40; szt.; 37. 5.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP 3; szt.; 14. 6.; Sygnalizator akustyczny; AS366; szt.; 5.

Urząd Skarbowy Warszawa Wola(kod 1440)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali CSP-38 produkcji POLON ALFA 3800 rok produkcji 1998. Centrala CSP-38 jest wyposażona w centralkę CSP-35A, gniazdo czujki G-35A, Gniazdo czujki G-31, czujka jonizacyjna DIO-31A-2Ex, czujka optyczna DOR-35, ręczny ostrzegacz pożaru ROP-35AT, wskaźnik zadziałania WZ-31, kabel YTKSY ekw 1x4x0,8. System obejmuje tylko korytarze, salę obsługi i pomieszczenia archiwum. Instalacja składa się z elementów: - Centrali CSP-38, - Kurtyn uchylających na siłownikach, - Zasilacza awaryjnego pakiet zasilania PZ-2A, - Jonizacyjnych czujek dymu DIO-36, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP-35AT. - Akumulator zasilania awaryjnego danych w lampach ewakuacyjnych typ/oznaczenie brak danych. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; CSP-38; szt.; 1. 2.; Kurtyny uchylające na siłownikach; Brak danych dot. siłowników; szt.; 2. 3.; Zasilacz awaryjny; pakiet zasilania PZ-2A; szt.; 1. 4.; Akumulator zasilania awaryjnego; BSS9/4M; szt.; 2. 5.; Jonizacyjne czujki dymu; DIO-36; szt.; 63. 6.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP-38; szt.; 6. 7.; Sygnalizator akustyczny; AGT-24; szt.; 1.

Urząd Skarbowy w Węgrowie (kod 1441)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) Polon-Alfa 3800 jest oparta na centrali CSP-38 produkcji POLON-Alfa rok produkcji 1998. Centrala centrali CSP-38 jest wyposażona brak danych. System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem garaży. Instalacja składa się z elementów: - Centrali CSP-38, - Zasilacza awaryjnego brak danych, - Baterii dwóch żelowych akumulatorów zasilania awaryjnego (12V, 7Ah) typ/oznaczenie brak danych, - Izotopowych czujek dymu DIO-36, - Optycznych czujek DOR-35, - Różnicowo nadmiarowe czujki temperatury TUP-35, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP-33, - Sygnalizatorów dźwiękowych typ/oznaczenie brak danych - Sygnalizatorów typ/oznaczenie brak danych. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; CSP-38; szt.; 1. 2.; Zasilacz awaryjny; brak danych; szt.; b/d. 3.; Akumulator zasilania awaryjnego; 12V, 7Ah brak danych; szt.; 2. 4.; Jonizacyjne czujki dymu; DIO-36; szt.; 36. 5.; Optyczne czujki dymu; DOR-35; szt.; 23. 6.; Różnicowo nadmiarowe czujki temperatury; TUP-35; szt.; b/d. 7.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP-33; szt.; 9. 8.; Sygnalizatory dźwięku; brak danych; szt.; 1.

Urząd Skarbowy w Wołominie (kod 1442)

Brak SAP. Czujki podłączone do monitoringu ochrony mienia. - Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego jest oparty na centrali alarmowej INTEGRA 64 Plus, rok produkcji 2016. System alarmu przeciwpożarowego obejmuje pomieszczenia archiwum, garaże, serwerownię i pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane w CEPIK. Instalacja składa się z elementów: - Centrali SATEL INTEGRA 64 Plus, - Czujek dymu i ciepła ADR-20R oraz TSD-1, - Modułów wejść, modułów wyjść INT-E. L.p.; Nazwa; Symbol/oznaczenie; j.m.; ilość. 1.; Centrala; INTEGRA 64 Plus; szt.; 1. 2.; Czujka dymu i ciepła; ADR-20R; szt.; 47. 3.; Czujka dymu i ciepła; TSD-1; szt.; 2.

Urząd Skarbowy w Wyszkowie (kod 1443)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali CSP-35A produkcji POLON rok produkcji 1997. Centrala CSP-35A jest wyposażona w (brak danych). System obejmuje pomieszczenia: - piwnica - garaże, magazyny archiwum, pomieszczenia gosp., - klatka schodowa, - parter – hall, korytarz przy hallu, pom. socjalne, korytarz przy Sali obsługi, korytarz, Sala Obsługi, - I piętro – hall, korytarz przy hallu, - II piętro – hall, pokój informatyków, korytarz, pom. socjalne. Instalacja składa się z elementów: - Centrali CSP-35A, - Akumulatora zasilania awaryjnego – 12V/18Ah ALARMTECH typ/oznaczenie - brak danych, - Tablica adresowa TA-35A, - Jonizacyjnych czujek dymu typu DIO-37, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych – ROP POLON ALFA typ/oznaczenie - brak danych, - Sygnalizatorów optyczno-akustycznych typ/oznaczenie - brak danych, - Sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego typ VPA2-P prod. Polon Alfa Bydgoszcz. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; CSP-35A; szt.; 1. 2.; Akumulator zasilania awaryjnego; 12V/18Ah; szt.; 2. 3.; Tablica adresowa; TA-35A; szt.; 1. 4.; Jonizacyjne czujki dymu; DIO-37; szt.; 34. 5.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; brak danych; szt.; 9. 6.; Optyczno-akustyczny sygnalizator; brak danych; szt.; 3. 7.; Syg. optyczno-akustyczny zew.; brak danych; szt.; 1.

Urząd Skarbowy w Zwoleniu (kod 1444)

Budynek Wojska Polskiego 38. - Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali SYNOWA FC1002-A produkcji Siemens rok produkcji 2007. Centrala FC1002-A współpracuje z dwoma liniami dozorowymi. Linie współpracują z czujkami oraz ręcznym ostrzegaczem pożarowym. System obejmuje wszystkie pomieszczenia. Wykrycie pożaru sygnalizowane jest akustycznie i optycznie w centrali oraz sygnalizatorami umieszczonymi wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz poprzez Stację Monitorowania Alarmów następuje powiadomienie PSP. Instalacja składa się z elementów: - Centrali SYNOWA FC1002-A, - Baterię 2 akumulatorów zasilania awaryjnego 7Ah/12V typ/oznaczenie brak danych. - Czujek dymowych optyczno-temperaturowych OH 320C, - Gniazdo do czujek serii 300 SO320, - Modułów wejść, modułów wyjść - brak danych, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych z izolatorem zwarć DM1101, - Sygnalizatorów akustyczno – optycznych SA-K7, - Sygnalizator dźwiękowy AGN 24.6. - Wskaźnik zadziałania mały – AI320. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; FC 1002-A; szt.; 1. 2.; Akumulator; EP 7Ah/12V; szt.; 2. 3.; Optyczno-temperaturowa czujka dymu; OH 320C; szt.; 11. 4.; Gniazdo do czujek serii 300; SO 320; szt.; 11. 5.; Ręczny ostrzegacz pożarowy; DM 1101; szt.; 1. 6.; Sygnalizator akustyczny zewnętrzny; AGN 24,6; szt.; 1. 7.; Adapter pod SO320; SOA322; szt.; 11. 8.; Wskaźnik zadziałania mały; AI320; szt.; 11. 9.; Sygnalizator akustyczno-optyczny wew.; SA-K7; szt.; 1. Budynek Wojska Polskiego 39. - Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali POLON 4200 produkcji POLON-Alfa rok produkcji 2012. Centrala POLON 4200 jest wyposażona w wewnętrzny zasilacz sieciowy zasilany napięciem przemiennym 230V/50Hz typ/oznaczenie brak danych. System obejmuje wszystkie pomieszczenia. Instalacja składa się z elementów: - Centrali POLON 4200, - Baterię 2 akumulatorów zasilania awaryjnego 17Ah/12V typ/oznaczenie brak danych. - Uniwersalna optyczna czujek dymu DUR-4046, - Optycznych czujek dymu DOR-4046, - Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046, - Gniazdo do czujek G-40, - Wskaźnik zadziałania WZ-31, - Modułów wejść, modułów wyjść - brak danych, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych z izolatorem zwarć ROP-4001M, - Sygnalizatorów akustyczno – optycznych SA-K7, - Sygnalizator akustyczny adresowalny z gniazdem G40S. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; POLON 4200; szt.; 1. 2.; Akumulator EP 17 Ah 12V; brak danych; szt.; 2. 3.; Uniwersalna optyczna czujka dymu; DUR-4046; szt.; 40. 4.; Optyczne czujki dymu; DOR-4046; szt.; 8. 5.; Uniwersalna czujka ciepła; TUN-40496; szt.; 6. 6.; Ręczny ostrzegacz pożarowy; ROP-4001M; szt.; 6. 7.; Sygnalizator akustyczno-optyczny; SA-K7; szt.; 2. 8.; Gniazdo do czujek; G-40; szt.; 54. 9.; Wskaźnik zadziałania; WZ-31; szt.; 8. 10.; Sygnalizator akustyczny adresowalny z gniazdem G40S; SAL-4001; szt.; 1.

Urząd Skarbowy w Żurominie (kod 1445)

Brak SAP. Czujki podłączone do monitoringu ochrony mienia. - Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego jest oparty na centrali INTEGRA 64 produkcji SATEL rok produkcji 2008. Centrala INTEGRA 64 jest wyposażona w czujniki dymu. System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem pok. nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, łazienek. Instalacja składa się z elementów: - Centrali INTEGRA 64, - Czujek dymowych typ/oznaczenie brak danych, - Modułów wejść, modułów wyjść SATEL typ/oznaczenie brak danych, - Sygnalizatorów akustyczno – optycznych typ/oznaczenie brak danych. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala; INTEGRA 64; szt.; 1. 2.; Czujek dymu; brak danych; szt.; 5. 3.; Sygnalizator akustyczny; brak danych; szt.; 1.

Urząd Skarbowy w Żyrardowie (kod 1446)

Budynki 1-go Maja 49a i 1-go Maja 49b - Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali Telsap CSP20-T3 produkcji POLON ALFA rok produkcji 1993. Centrala Telsap CSP20-T3 jest wyposażona w izotopowe czujki dymu, ostrzegacze, akumulator. System obejmuje jedynie następujące pomieszczenia: nr 7, 10, 12a, 13, skarbiec, strych, pomieszczenia w piwnicy: nr 5, 10, 11, 12, budynek magazynowo – garażowy. Instalacja składa się z elementów: - Centrali Telsap CSP20-T3, - Akumulatora zasilania awaryjnego 24V/45Ah typ/oznaczenie brak danych, - Izotopowe czujki dymu DIO 31, - Izotopowe czujki dymu DIO 3, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP 30H, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP 30. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; Telsap CSP20-T3; szt.; 1. 2.; Akumulator; 24V/45Ah brak danych; szt.; 1. 3.; Izotopowe czujki dymu; DIO 31; szt.; 43. 4.; Izotopowe czujki dymu; DIO 3; szt.; 4. 5.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP 30H; szt.; 2. 6.; Ręczne ostrzegacze pożarowe; ROP 30; szt.; 4.

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście (kod 1449)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali Polon 4200 produkcji Polon Alfa Sp. z o.o. rok produkcji brak danych. Centrala CSP Polon 4200 jest wyposażona w akumulatory 12V, 17 Ah, System obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem pokoi biurowych. Instalacja składa się z elementów: - Centrali CSP Polon 4200 - prod. Polon Alfa - Zasilacza awaryjnego brak danych - Akumulatorów zasilania awaryjnego 2x17Ah, - Czujek dymowych DOT 4046, - Czujek dymowych DOR 4043, - Sygnalizatorów akustyczno – optycznych brak danych, - Brama pożarowa z automatem – brak danych. - Roleta pożarowa z automatem – brak danych. - System oddymiania: - Centrala oddymiania RZN 4402, - Centrala oddymiania UCS 6000, - Zasilacze rezerwowe centrali oddymiania zintegrowany zasilacz z centralą, - Akumulatory zasilania awaryjnego 12V 1,2 Ah, - Akumulatory zasilania awaryjnego 12V 7Ah, - Przyciski oddymiania brak danych, - Klapy oddymiania brak danych, - Napęd klap oddymiania siłownik elektryczny brak danych. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; CSP 4200; szt.; 1. 2.; Zasilacz awaryjny; zintegrowany; szt.; 1. 3; Akumulator zasilania awaryjnego; 12V 17Ah; szt.; 2. 4; Czujek dymu; DOT 4046; szt.; 108. 5; Czujek dymu; Dor 4043; szt.; b/d. 6; Centrala oddymiania; RZN 4402; szt.; 2. 7; Zasilacz awaryjny zintegrowany; Brak danych; szt.; 3. 8; Akumulator zasilania awaryjnego; Brak danych; szt.; 6. 9; Przyciski oddymiania; Brak danych; szt.; 4. 10; Klapy oddymiania; Brak danych; szt.; 3. 11; Napęd klap oddymiania; Brak danych; szt.; 4. 12; Napęd klap; Brak danych; szt.; 1. 13; Sygnalizator; SAL4001; szt.; 6. 14; Moduł sterujący EKS 4001; Brak danych; szt.; 12. 15; Centrala oddymiania; UCS 6000; szt.; 1. 16; Sygnalizator Akustyczny Dynamiczny; Brak danych; szt.; 2. 17; Brama pożarowa z automatem; Brak danych; szt.; 1. 18; Roleta pożarowa z automatem; Brak danych; szt.; 2.

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy (kod 1471)

- Instalacja sygnalizacji alarmu (zwanej SAP) jest oparty na centrali (typ/oznaczenie) EST3, automatycznych, cyfrowych czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, modułów monitorujących. System obejmuje wszystkie pomieszczenia budynku. Instalacja składa się z elementów: - Centrala typ EST3, producent: UTC Fire&Security, rok produkcji – 2013, - Karta procesora głównego typ 3-CPU3, - Karty 2 portów RS-232 typ 3-RS232, - Karty 2 - pętlowa urządzeń Signature typ 3-SDDC1-E, - Karty 8 wejść/4 wejść przekaźnikowych typ 3-IDC 8/4, - Panelu pola obsługi z wyświetlaczem LCD typ 3-LCD, - Panelu wskaźników LED typ 3-12SR, - Zasilacza z układem ładowania akumulatorów i kartą monitorowania typ 3-PPS/M-230-E, - Baterii dwóch akumulatorów bezobsługowych (napięcie znamionowe) 12V / 65 Ah, 271x166x190 mm typ BS 133N, - Płyty montażowej 7 kart magistralnych typ 3CHAS7, - Płyty czołowa modułu magistralnego typ 3-FP, - Panelu wypełniającego typ 3-LRMF, - Obudowy centrali typ 3CAB14B-E, - Drzwi centrali z 2 wycięciami dla obsługi typ 3CAB14D-E, - Skrzynki na akumulatory typ BC-1, - Adresowalnych, inteligentnych, czujek dymu, optycznych typ: SIGA-PSI. - Adresowalnych, inteligentnych, czujek ciepła typ SIGA-HRS, - Wskaźnika zadziałania czujki SIGA LED, - Gniazd czujek współpracujących ze wskaźnikiem zadziałania typ SIGA-SB, - Gniazd czujek z izolatorem zwarcia typ SIGA-IB, - Modułu 2 wejść z pamięcią alarmów typ SIGA-CT2, - Modułu wyjścia z przekaźnikiem, programowany typ SIGA-CR, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych typ SIGI-271, - Obudowy natynkowe ROP typ SR3T-P. - Szybek do ROP typ DM715. - Sygnalizatora akustycznego typ SA-K7. - Zasilacza do sygnalizatorów typ ZSP135-DR. - System oddymiania oparty na centrali oddymiania typ AFG2004/8A1L1G. - Przełącznik przewietrzania kluczykowy – PP-40, - Klapa dymowa typu DYMKLAP – REWA, - Klapa dymowa typu GEZE NRWG – w fasadzie, - Siłownik elektryczny typu SG – K+G Pneumatik GmbH, - Zasilacz do klap przeciwpożarowych – ABM 0524 Pulsar, - Akumulatory do zasilania awaryjnego klap (typ/oznaczenie) MW Power 2.2-12 – 12V / 2.2Ah. - Kurtyny, drzwi przeciwpożarowe: - Kurtyny przeciwpożarowe sterowane elektrycznie z centralki skomunikowanej z systemem SAP - Marc-K -, - Drzwi dymoszczelne systemu ALUPROF MB-45D, - Drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne systemu z kształtowników z przekładką termiczną, klasa odporności EI 30 - ALUPROF MB78EI. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala sygnalizacji pożaru; EST3; szt.; 1. 2.; Zasilacz; 3-PPS/M-230-E; szt.; 1. 3.; Akumulator zasil. awar.; BS 133N; szt.; 2. 4.; Optyczna czujka dymu; SIGA-PSI; szt.; 232. 5.; Adresowalna, inteligentna czujka ciepła; SIGA-HRS; szt.; 1. 6.; Wskaźnik zadziałania czujki SIGA; LED; szt.; 130. 7.; Gniazdo; SIGA-SB; szt.; 176. 8.; Gniazdo czujki z izolatorem zwarcia; SIGA-IB; szt.; 57. 9.; Moduł 2 wejść z pamięcią alarmów; SIGA-CT2; szt.; 68. 10.; Moduł wyjścia z przekaźnikiem, prog.; SIGA-CR; szt.; 28. 11.; Ręczny ostrzegacz pożarowy; SIGI-271; szt.; 35. 12.; Obudowa natynkowa ROP; SR3T-P; szt.; 35. 13.; Sygnalizator akustyczny; SA-K7; szt.; 16. 14.; Zasilacz do sygnalizatorów; ZSP135-DR; szt.; 1. 15.; Akumulator. zasil. sygnaliz.; BS 133N; szt.; 2. 16.; Oprawy; ES-SYSTEM MONITOR 1; szt.; 21. 17.; Oprawa; ES-SYSTEM MONITOR 2; szt.; 31. 18.; Oprawa świetlówkowa; 2x36W, ES AW4; szt.; 10. 19.; Oprawa świetlówkowa; 4x18W, ES AW4; szt.; 10. 20.; Oprawa świetlówkowa; 2x18W, ES AW4; szt.; 1. 21.; Oprawa świetlówkowa; kompakt. ES AW4; szt.; 90. 22.; Oprawa; HYBRYD AT 1C LED W13; szt.; 8. 23.; Centrala oddymiania; AFG2004/8A1L1G; szt.; 4. 24.; Przełącznik przewietrzania kluczykowy; PP-40; szt.; 4. 25.; Klapa dymowa; DYMKLAP; szt.; 3. 26.; Klapa dymowa; GEZE; szt.; 6. 27.; Siłownik elektryczny; SG; szt.; 3. 28.; Siłownik elektryczny; GEZE E250; szt.; 6. 29.; Zasilacz do klap p.poż.; ABM 0524 Pulsar; szt.; 7. 30.; Akumu. do zasilania awaryjnego klap; MW Power 2.2 - 12; szt.; 8. 31.; Kurtyna p.poż.; Marc-K; szt.; 3.

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy (kod 1473)

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (zwanej SAP) jest oparty na centrali ASP SAGITTA 250 produkcji „Sagitta” Sp. z o. o. Gdańsk, rok produkcji 1997. Centrala SGITTA 250 jest wyposażona w pakiety linii dozorowych. System obejmuje wszystkie pomieszczenia w części budynku będącej w użytkowaniu urzędu, tj. piwnicy, holu głównego na parterze oraz Pięter od III do VII. System nie obejmuje pięter należących do współwłaściciela. Instalacja składa się z elementów: - Centrali Sagita 250, - Zasilacza awaryjnego PLA 24, - Akumulatora zasilania awaryjnego 2x12V/28Ah, - Optycznych czujek dymu Polon-Alfa S60 OG Apollo, - Adaptera ABS 08, - Ręcznych ostrzegaczy pożarowych producent Polon-Alfa typ ROP-33, - Sygnalizatorów akustyczno – optycznych FL/S, - Izolatorów zwarć IZS-07. Lp.; Nazwa; Symbol; j.m.; ilość. 1.; Centrala SAP; ASP Sagitta 250; szt.; 1. 2.; Zasilacz awaryjny; PLA 24; szt.; 1. 3.; Akumulator zasilania awaryjnego; 12V/EP 28Ah brak danych; szt.; 2. 4.; Optyczne czujki dymu z podstawą; S 60 OG; szt.; 151. 5.; Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-33; ROP / KR 1 /SR ROP-33; szt.; 16. 6.; Adaptery; ABS 08; szt.; 2. 7.; Sygnalizator optyczno-akustyczny; FL/S; szt.; 5. 8.; Sygnalizator optyczno-akustyczny; SAK; szt.; 1. 9.; Izolator zwarć; IZS-07; szt.; 21.