Załącznik nr 1a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - regały stacjonarne oraz przesuwne z napędem elektrycznym do pomieszczenia piwnicznego w budynku Urzędu Skarbowego
w Piasecznie

- Wymiary pomieszczenia archiwum:

- wysokość 2,90 m,

- szerokość 4,50 m,

- długość 20,10 m.

- Powierzchnia regałów – nie mniej niż 935 mb półek użytkowych,

- Opis regałów stacjonarnych oraz przesuwnych (z tolerancją +/- 5 mm):

  - wysokość całkowita: 2120 mm;

  - głębokość półek: 300 mm;

  - długość półek: 1000 mm, 1200 mm,

  - liczba półek w regale: 5 +1 kryjąca;

  - odstęp między półkami: 347 mm;

- Wymagane atesty i certyfikaty: regału stacjonarne oraz jezdne winny posiadać atest higieniczny PZH, atest w zakresie niepalności elementów regałów oraz niepalności powłok malarskich, a także świadectwo bezpieczeństwa pracy.

- Konstrukcja regałów jezdnych:

- szyny zewnętrzne i środkowe wykonane ze stali wyższej jakości, o oznaczeniu
nie mniejszym niż 15G,

- szyny ułożone w systemie wpuszczanym w istniejącą posadzkę; wymiary szyn szerokość nie mniejsza niż 60 mm, wysokość 14 mm +/- 10%,

- szyny zewnętrzne winny posiadać co najmniej 2 rowki, odpowiednio wyprofilowane do wklęsłej powierzchni koła prowadzącego,

- szyny środkowe - płaskie zapewniające właściwe przeniesienie obciążeń pochodzących z regałów,

- podstawy jezdne wykonane ze stalowej blachy o grubości minimum 2,5 mm,
z belkami poprzecznymi, wysokość  podstawy jezdnej 155 mm +/- 5 mm,

- koła jezdne stalowe, o szerokości minimum 30 mm, posiadające szczelne bezobsługowe łożyska,

- ściany boczne regałów wykonane z blachy stalowej z powłoką fosforanową
o grubości minimum 500 mg/m2, zabezpieczającą przed korozją, malowaną proszkowo na kolor jasno-szary (RAL 9002),

- ściana boczna winna być wykonana z jednego pełnego arkusza blachy,

- szerokość ściany bocznej 300 mm +/- 5 mm,

- w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów, ściany boczne winny być usztywnione stężeniami krzyżowymi,

- regał od strony czołowej  winien być wykończony ozdobnym panelem osłaniającym, wykonanym z płyty z poliwęglanu komorowego o grubości minimum 10 mm, w kolorze ciemny grafit,

- płyta poliwęglanowa winna być zamocowana w zaokrąglonych profilach aluminiowych,

- na ścianie bocznej zamocowany panel frontowy z tabliczką do opisu zawartości                      regału,

- wytrzymałość półek nie mniejsza niż 80 kg/mb półki,

- półki o grubości nie mniejszej niż 30 mm winny być wykonane z blachy stalowej
z powłoką fosforanową, malowane proszkowo na kolor jasno-szary (RAL 9002), regulowane niezależnie i zamontowane na oddzielnych zaczepach,

- w słupkach ścian bocznych winny znajdować się otwory do umieszczania zaczepów półek rozmieszczone co 20 mm, a montowanie półek winien przebiegać bez użycia jakichkolwiek narzędzi,

- zaczepy półek należy wykonać w sposób uniemożliwiający przypadkowemu wypadaniu półek,

- w celu uniknięcia przesuwania się akt pomiędzy półkami w regałach dwustronnych wymagane są ograniczniki półek o wysokości nie mniejszej niż 30 mm (wspólne dla dwóch półek),

- wszystkie elementy zewnętrzne regałów, tj. półki, ściany boczne, osłony, itp. winny być pozbawione ostrych krawędzi.

- System zabezpieczeń i napędu elektrycznego:

- regały z napędem elektrycznym, pobór mocy jednego bloku systemowego regałów           nie przekracza 300 W – moc jednego silnika nie powinna przekraczać 60 W,

- zasilanie napędu winno odbywać się ze standardowej instalacji Zamawiającego, wyposażonej w gniazda elektryczne 230 V,

- napęd regałów winien odbywać się silnikami zasilanymi bezpiecznym napięciem stałym 24 V,

- zmiana napięcia sieciowego na 24 V (const) winno odbywać się użyciu zasilacza;

- sterowanie (przesuw) regałem odbywa się poprzez dotyk w odpowiednim miejscu dotykowego pulpitu sterującego ciekłokrystalicznego (LCD), znajdującego
się na ścianie frontowej regału,

- wszystkie regały przesuwane za pomocą jednego dotyku tzn. wskazanie miejsca rozsunięcia regału uruchamia jednocześnie wszystkie regały,

- każdy zintegrowany regał jezdny wyposażony winien być ciekłokrystaliczny pulpit dotykowy, posiadający przynajmniej 3 funkcje: jazda w prawo, jazda w lewo
i stop,

- regał skrajny wyposażony w ciekłokrystaliczny, dotykowy pulpit sterujący wyposażony w rozszerzone menu funkcji i ustawień parametrów w jęz. polskim,

- pulpit dotykowy wyposażony w rozszerzone menu winien zawierać następujące funkcje:

  - blokada systemu (unieruchomienie systemu regałów i jego odblokowanie
po wprowadzeniu kodu PIN),

  - informacja – podstawowe informacje dotyczące systemu regałów,

  - wentylacja i zasilanie – możliwość zaprogramowania czasu (godziny) przejścia regału w stan spoczynku, tzn. stanu ograniczonego poboru prądu, możliwość zaprogramowania godziny, w której regały mają rozsunąć się na ustaloną odległość (5-20 cm), w celu umożliwienia wentylacji,

  - kalibracja – możliwość ustawienia odległości (z poziomu menu) w jakiej powinny zatrzymać się regały, jeden od drugiego,

  - data i czas – zegar cyfrowy wbudowany w pulpit, umożliwiający automatyczną zmianę czasu letniego na zimowy i odwrotnie,

  - klucz dostępu (kontrolę dostępu) – identyfikacja użytkownika przeprowadzana za pomocą co najmniej czterocyfrowego kodu PIN, wpisywanego na pulpicie sterującym,

  - pasywne bezpieczeństwo – ustawienie automatycznego blokowania regałów po obu stronach otwartego korytarza. W celu dalszego, bezpiecznego przesuwania regałów, wymagane ręczne odblokowanie regałów,

- w przypadku zaniku zasilania winna istnieć możliwość swobodnego przesunięcia ręcznego regałów,

- regały winny być połączone ze sobą przewodami znajdującymi się nad regałami
w plastykowych pantografach (osłonach), umożliwiającymi działanie napędu elektrycznego i sterowania we wszystkich regałach,

- regały wyposażone w system przeciążeniowy (elektroniczny), rozłączający napęd regałów, reagujący na wzrost prądu w obwodzie elektrycznym przy natrafieniu                         na przeszkodę między rozsuniętymi regałami w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom obsługującym regały,

- regały posiadają krańcowe czujniki odległościowe, które rozłączają automatycznie napęd po dojechaniu regałów do końca toru oraz posiadają system sterowania                                 z łagodnym startem i zatrzymaniem, aby zapobiec przesuwaniu się dokumentacji zgromadzonej na półkach.

- Konstrukcja regałów stacjonarnych:

- ściany boczne regałów wykonane z blachy stalowej z powłoką fosforanową
o grubości minimum 500 mg/m2, zabezpieczającą przed korozją, malowaną proszkowo na kolor jasno-szary (RAL 9002),

- ściana boczna winna być wykonana z jednego pełnego arkusza blachy,

- szerokość ściany bocznej 300 mm +/- 5 mm,

- w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów, ściany boczne winny być usztywnione stężeniami krzyżowymi,

- na ścianie bocznej zamocowany panel frontowy z tabliczką do opisu zawartości                      regału,

- wytrzymałość półek nie mniejsza niż 80 kg/mb półki,

- półki o grubości nie mniejszej niż 30 mm winny być wykonane z blachy stalowej
z powłoką fosforanową, malowane proszkowo na kolor jasno-szary (RAL 9002), regulowane niezależnie i zamontowane na oddzielnych zaczepach,

- zaczepy półek należy wykonać w sposób uniemożliwiający przypadkowemu wypadaniu półek,

- w słupkach ścian bocznych winny znajdować się otwory do umieszczania zaczepów półek rozmieszczone co 20 mm, a montowanie półek winien przebiegać bez użycia jakichkolwiek narzędzi,

- wszystkie elementy zewnętrzne regałów, tj. półki, ściany boczne, osłony, itp. winny być pozbawione ostrych krawędzi.